|  | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO Web: www.tiamo.com.vn ; Mail: Tiamo.jsc@gmail.com; contact@tiamo.com.vn Tel: 04.355.77.270 - 04.33.700.700 ; Fax: 04.355.78.108 ; Hotline: 09.7777.1586 Văn Phòng giao dịch: 5/116 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - VN ĐKKD: 11/190 Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội –Việt Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO Web: www.tiamo.com.vn ; Mail: Tiamo.jsc@gmail.com; contact@tiamo.com.vn Tel: 04.355.77.270 - 04.33.700.700 ; Fax: 04.355.78.108 ; Hotline: 09.7777.1586 Văn Phòng giao dịch: 5/116 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - VN ĐKKD: 11/190 Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội –Việt Nam |
| --- | --- | --- |

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN SÀN

BỘ CHỈ THỊ DI 28SS

- Thông tin sản phẩm : DI 28SS

  - Độ chính xác class: C-III.

  - Tốc độ A / D chuyển đổi: 20 lần / giây.

  - Độ phân giải nội 1 / 300.000.

  - Độ phân giải hiển thị: 1/1000 ~ 1 / 30.000 phận.

  - Không tuyến tính: <0,016% F.S.

  - Đầu ra: 0 ~ 20mV.

  - Kích thích điện áp: + DC5V, Analog (lên đến 4 x 350Ω load cell).

  - Nguồn cung cấp: DC6V / 4Ah hoặc AC220V

  - Hiển thị: 6 chữ số hiển thị và chiều cao 25mm LED LED.

  - LED chỉ: GW, NW, trừ bì, zero, ct, oz, lb, kg.

  - Công suất tiêu thụ: 1W.

  - Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40.

  - Độ ẩm: ≤ 85%.

  - Kích thước: 230mm × 145mm × 98mm.

  - Trọng lượng: 1,5 kg.

- Các phím chức năng

  - POWER       Mở và tắt nguồn

  - TARE          Trừ bì

  - ZERO           Đưa về trạng thái 0000

  - MODE          Chức năng cài đặt

  - CLEAR        Khi ở chế độ khối lượng tịnh, nhấn CLEAR để xóa

  - PRINT

- Các ứng dụng của cân

  - Chế độ trừ bì

Để trừ bì ta đặt trọng luợng cần trừ lên cân rồi thao tác nhấn phím TARE

Chú ý:

- Không được phép cân khi bộ chỉ thị chưa hiển thị Zero.

- Cung cấp nguồn điện ổn áp 220V AC/50Hz. Khi sử dụng hết pin phải cung cấp nguồn điện 220V AC/50Hz cho đầu cân thì khi đó mới sử dụng .Không được dùng chung đường dây với các thiết bị gây nhiễu lớn như máy hàn hồ quang, động cơ, máy ngắt …

- Cân phải được đặt trên mặt phẳng vững chắc , mặt bàn cân phải được ngang bằng, 4 góc bàn cân phải tiếp xúc tốt với nền không cập kênh.

- Không đặt hàng lên cân quá mạnh, gây sốc cho cân.

- Không được cân quá mức cân và sử dụng sai chức năng của cân.

- Khi hết giờ làm việc, không cân phải tắt điện, cắt cầu dao nguồn cung cấp điện cho cân để giữ tuổi thọ cho linh kiện điện tử.

Mọi thắc mắc xin liên hệ :  ĐT: 09.7787.4985