|  | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO Web: www.tiamo.com.vn ; Mail: Tiamo.jsc@gmail.com; contact@tiamo.com.vn Tel: 04.355.77.270 - 04.33.700.700 ; Fax: 04.355.78.108 ; Hotline: 09.7777.1586 Văn Phòng giao dịch: 5/116 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - VN ĐKKD: 11/190 Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội –Việt Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO Web: www.tiamo.com.vn ; Mail: Tiamo.jsc@gmail.com; contact@tiamo.com.vn Tel: 04.355.77.270 - 04.33.700.700 ; Fax: 04.355.78.108 ; Hotline: 09.7777.1586 Văn Phòng giao dịch: 5/116 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - VN ĐKKD: 11/190 Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội –Việt Nam |
| --- | --- | --- |

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN BÀN

BỘ CHỈ THỊ DI 28SS

- Thông tin sản phẩm : DI 28SS

  - Độ chính xác class: C-III.

  - Tốc độ A / D chuyển đổi: 20 lần / giây.

  - Độ phân giải nội 1 / 300.000.

  - Độ phân giải hiển thị: 1/1000 ~ 1 / 30.000 phận.

  - Không tuyến tính: <0,016% F.S.

  - Đầu ra: 0 ~ 20mV.

  - Kích thích điện áp: + DC5V, Analog (lên đến 4 x 350Ω load cell).

  - Nguồn cung cấp: DC6V / 4Ah pin tái phí hoặc AC230V cung cấp điện.

  - Hiển thị: 6 chữ số hiển thị và chiều cao 25mm LED.

  - LED chỉ: GW, NW, trừ bì, zero, ct, oz, lb, kg.

  - Công suất tiêu thụ: 1W.

  - Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40.

  - Độ ẩm: ≤ 85%.

  - Kích thước: 230mm × 145mm × 98mm.

  - Trọng lượng: 1,5 kg.

Các phím chức năng

  - ON/OFF                  Mở và tắt nguồn

  - TARE/ZERO          Xác nhận điểm 0 và trừ bì

  - =>                            Phím chức năng

  - M                            Thay đổi đơn vị cân

Chú ý:

- Không được phép cân khi bộ chỉ thị chưa hiển thị Zero.

- Khi sử dụng hết pin phải cung cấp nguồn điện 220V AC/50Hz cho xạc để xạc đầy nguồn pin thì khi đó mới sử dụng .Không được dùng chung đường dây với các thiết bị gây nhiễu lớn như máy hàn hồ quang, động cơ, máy ngắt …

- Cân phải được đặt vững chắc, không bập bênh.

- Không đặt hàng lên cân quá mạnh, gây sốc cho cân.

- Không được cân quá mức tải max của  cân và sử dụng sai chức năng của cân.

- Khi hết giờ làm việc, không cân phải tắt điện, để giữ tuổi thọ cho linh kiện điện tử.

- Mọi thắc mắc xin liên hệ :  ĐT: 09.7787.4985