|  | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO Web: www.tiamo.com.vn ; Mail: Tiamo.jsc@gmail.com; contact@tiamo.com.vn Tel: 04.355.77.270 - 04.33.700.700 ; Fax: 04.355.78.108 ; Hotline: 09.7777.1586 Văn Phòng giao dịch: 5/116 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - VN ĐKKD: 11/190 Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội –Việt Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO Web: www.tiamo.com.vn ; Mail: Tiamo.jsc@gmail.com; contact@tiamo.com.vn Tel: 04.355.77.270 - 04.33.700.700 ; Fax: 04.355.78.108 ; Hotline: 09.7777.1586 Văn Phòng giao dịch: 5/116 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - VN ĐKKD: 11/190 Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội –Việt Nam |
| --- | --- | --- |

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TREO

JADEVER

- Thông tin sản phẩm : cân treo jadever

  - Độ chính xác class: C-III.

  - Tiêu chuẩn GB/T 11883-2002

  - Qúa tải loadcell 200%

  - Thời gian ổn định < 10s

  - Màn hình hiển thị led 31mm

  - Nhiệt độ hoạt động - 25 đến + 55 độ C

  - Nhiệt độ môi trường -10 đến + 40 độ C

  - Độ ẩm hoạt động 30% đến 85% RH

  - Tự động tắt nguồn sau 30 phút khi không sử dụng

  - Nguồn xạc 6v

- Các phím chức năng

  - ON/OFF                  Mở và tắt nguồn

  - TARE/ZERO          Xác nhận điểm 0 và trừ bì

  - SWITH                   Thay đổi giá trị bước nhảy

  - HOLD                    Giữ giá tri cân hiện tại

Chú ý:

- Không được phép cân khi bộ chỉ thị chưa hiển thị Zero.

- Khi sử dụng hết pin phải cung cấp nguồn điện 220V AC/50Hz cho xạc để xạc đầy nguồn pin thì khi đó mới sử dụng .Không được dùng chung đường dây với các thiết bị gây nhiễu lớn như máy hàn hồ quang, động cơ, máy ngắt …

- Cân phải được treo vững chắc.

- Không đặt hàng lên cân quá mạnh, gây sốc cho cân.

- Không được cân quá mức tải max của  cân và sử dụng sai chức năng của cân.

- Khi hết giờ làm việc, không cân phải tắt điện, để giữ tuổi thọ cho linh kiện điện tử.

Mọi thắc mắc xin liên hệ :  ĐT: 09.7787.4985